ВОПРОСЫ

по дисциплине «Сигнализация в цифровых сетях»

Вопросы по лекции 1

- Что входит в понятие «система сигнализации» в сетях связи?

- Какие бывают системы сигнализации? Почему нет стандартных внутристанционных систем сигнализации?

- Что такое «звено сигнализации» и какие типы сигналов по нему передаются?

- Поясните особенности классификации телефонных систем сигнализации на ЕСЭ РФ.

- Поясните, какие линейные сигналы прямого направления и когда передаются при установлении местного телефонного соединения.

- Какие линейные сигналы передаются в обратном направлении и какие сигналы информирования абонента А они инициируют при установлении местного телефонного соединения?

- Изобразите диаграммы обмена линейными сигналами при установлении местного телефонного соединения для следующих случаев:

- вызываемый абонент Б занят;

- вызываемый абонент Б не отвечает, отбой абонента А;

- на станции Б отсутствуют свободные соединительные пути.

- Изобразите диаграмму обмена линейными сигналами по заказно-соединительной линии (ЗСЛ) с зоновым транзитным узлом (ЗТУ) при исходящем междугородном телефонном соединении.

Вопросы по лекции 2

- Поясните принцип, достоинства и недостатки способа передачи линейных сигналов постоянным током.

- Какие способы передачи линейных сигналов возможны при использовании аналоговых систем передачи? В чем их отличие?

- Какие требования к выбору значения сигнальной частоты при внеполосном и внутриполосном способах передачи линейных сигналов?

- Какие методы используются в приемнике линейных сигналов для защиты от имитации сигнальной частоты разговорными токами при внутриполосной сигнализации?

- Как обеспечивается защита от искажения битов сигнальной информации при сигнализации 2ВСК?

- Укажите номер сверхцикла, номер ВСК и его двоичное содержимое при передаче линейного сигнала с двоичным кодом 10, связанным с разговорным каналом 23 цикла ИКМ.

- Сколько циклов и сверхциклов ИКМ-30/32 занимает передача одного линейного сигнала при сигнализации 2ВСК при условии, что сигнал передается 40 мс?

- Сколько времени потребуется для передачи цифры 0 декадным способом при использовании сигнализации 2ВСК?

Вопросы по лекции 3

- Какие сигналы входят в состав сигнализации маршрутизации?

- Почему сигнализацию маршрутизации часто называют регистровой?

- Сравните различные способы кодирования сигналов маршрутизации по простоте реализации и скорости передачи информации.

- Укажите участи телефонных сетей, на которых используются соответствующие способы передачи многочастотных сигналов.

- Почему нельзя использовать безинтервальный пакет на протяженных междугородных и международных каналах?

- Почему один способов передачи многочастотных сигналов маршрутизации получил название «челнок»?

- Изобразите временную диаграмму изменения постоянного тока в абонентской линии при передаче цифры 0 шлейфным способом.

- Из каких соображений выбраны значения частот в коде DTMF?

Вопросы по лекции 4

- По каким признакам можно разделить все международные стандартные системы сигнализации на группы?

- Почему был нарушен сплошной порядок нумерации международных стандартных систем сигнализации?

- Какая система сигнализации является основной на международных каналах? В чем ее особенность?

- Какие системы сигнализации используются на международных каналах ЕСЭ РФ и в чем специфика их применения?

- Какие системы сигнализации используются на городских телефонных сетях при связи декадно-шаговых, координатных и цифровых станций и узлов между собой?

- Чем различаются соединительные линии одностороннего и двустороннего занятия? Какие системы сигнализации при этом могут использоваться?

Вопросы по лекции 5

- Поясните, как передавались линейные сигналы и сигналы маршрутизации в децентрализованных систем сигнализации.

- Укажите достоинства и недостатки децентрализованных систем сигнализации.

- Когда появилась возможность реализовать централизованную систему сигнализации?

- Сравните достоинства и недостатки децентрализованных и централизованных систем сигнализации.

- Поясните основные особенности общего канала сигнализации.

- Какая информация может передаваться по общему каналу сигнализации?

- Какие уровни ЭМВОС и почему реализованы в модели ОКС№7?

- Поясните назначение основных подсистем пользователей ОКС№7, используемых в настоящее время на сетях связи.

- Укажите основные функции подсистемы передачи сообщений МТР.

- Как можно реализовать звено данных сигнализации?

- Какие основные функции выполняет звено сигнализации ОКС№7?

Вопросы по лекции 6

- Сколько типов сигнальных единиц используется в ОКС№7? Чем они отличаются и когда используются?

- Каково назначение флага? Что такое битстаффинг?

- Как будут переданы в звено ОКС№7 кодовые комбинации 01111111 и 11111000?

- Чем отличается использование индикатора длины в международных и в национальных сетях ОКС№7

- Укажите содержимое индикатора службы SIO при передаче №7 сигнальной информации подсистемы ISUP в международной сети ОКС.

- В каких случаях передаются сигнальные единицы состояния звена LSSU? Какие состояния звена сигнализации они могут указать?

- Передается ли что-то по исправному звену сигнализации, когда станция не обслуживает ни один вызов?

- Какую функцию выполняют заполняющие сигнальные единицы FISU?

- Какие сигнальные единицы имеют собственные порядковые номера?

- Перечислите основные правила проверки сигнальных единиц на приеме на наличие в них ошибок.

Вопросы по лекции 7

- Укажите, в каких случаях используются разные методы исправления ошибок в звене ОКС№7.

- Как исправляется ошибка в звене ОКС№7 при базовом методе?

- Как передать на противоположный пункт сигнализации положительное подтверждение при приеме СЕ с ППН=99 и ПБИ=1 (ранее использовался в звене ОБИ=0) при базовом методе?

- Как передать на противоположный пункт сигнализации отрицательное подтверждение при приеме СЕ с ППН=62 и ПБИ=0 (ранее использовался в звене ОБИ=1) при базовом методе?

- Как реагирует пункт сигнализации при базовом методе при приеме с противоположной стороны  отрицательного подтверждения на ранее переданную СЕ, у которой был ППН=23 и ПБИ=0?

- Чем отличается первая и повторная передача сигнальной единицы?

- Что происходит в методе превентивного циклического повторения при приеме СЕ с ошибкой?

Вопросы по лекции 8

- Поясните, чем отличаются различные типы пунктов сигнализации в сети ОКС№7 и как они изображаются на схемах.

- Чем отличаются связанные и квазисвязанный режимы работы сети ОКС№7?

- В каком режиме используется транзитный пункт сигнализации STP? Какова его функция?

- Какие функции обработки сигнальных сообщений выполняются на 3–ем уровне МТР?

- Какие функции обработки сигнальных сообщений выполняются для транзитных соединений сигнализации на третьем уровне МТР?

- Поясните, в чем отличие вынужденного ремаршрутирования от управляемого.

- Какая функция управления сетью сигнализации используется в квазисвязанном режиме и почему?

- На основе какого поля сигнальной единицы осуществляется отбор сигнальных сообщений?

- На основе какого поля сигнальной единицы осуществляется маршрутирование сигнальных сообщений?

- Когда и каким образом выполняется процедура перехода на резервное звено сигнализации?

Вопросы по лекции 9

- Почему сейчас не используются подсистемы пользователей TUP и DUP?

- Зачем потребовалась разработка национальных спецификаций ISUP?

- Укажите особенности российских национальных спецификаций ISUP-R и ISUP-R-2000.

- Какие части содержат сообщения ISUP? В чем их отличие?

- Что такое параметр сообщения ISUP? Чем он характеризуется?

- Что такое индикатор и какой длины он может быть?

- Чем отличается передача параметра в обязательной фиксированной, обязательной переменной и необязательной частях сообщения ISUP?

- Что такое указатель и чему он может быть равен?

- В сообщении ISUP в байте с номером 27  передается указатель, значение которого равно 9. С какого байта начинается параметр, на который указывает данный указатель?

- Укажите основные группы сообщений ISUP-R.

Вопросы по лекции 10

- С чего начинается процесс установления базового соединения подсистемой ISUP? Какое сообщение и с какой этикеткой маршрутирования передается при этом?

- Поясните, как подсистема ISUP извещает противоположную сторону о том, что:

- абонент Б вызывается;

- абонент Б ответил на вызов;

- абонент А или Б произвел отбой.

- Поясните, когда и как коммутируются разговорные каналы при установлении и разрушении соединения подсистемой ISUP.

- В чем отличие процессов установления и разрушения соединений подсистемой ISUP при работе пунктов сигнализации в связанном и квазисвязанном режимах?

- Укажите различие в используемых стеках протоколов ОКС№7 при работе в связанном и квазисвязанном режимах.

- Что означает передача сигнальных сообщений ISUP «из конца в конец» и как она реализуется?

- Каким образом на противоположную сторону передается причина разрушения соединения?

- Изобразите стрелочные диаграммы обмена сообщениями ISUP в связанном и квазисвязанном режимах для следующих исходов соединения:

- отбой со стороны абонента Б;

- занятость абонента Б;

- абонент Б не отвечает и абонент А отбивает.

Вопросы по лекции 11

- Укажите назначение документа IW-2000 и что он содержит?

- Какие варианты взаимодействия систем сигнализации, типов вызовов и типов исходов вызовов рассмотрены в документе IW-2000?

- Поясните, как линейные сигналы и сигналы маршрутизации  преобразуются в сообщения подсистемы ISUP при взаимодействии систем сигнализации (2ВСК+декадик)  ISUP.

- Поясните, как линейные сигналы и сигналы маршрутизации  преобразуются в сообщения подсистемы ISUP при взаимодействии систем сигнализации (2ВСК+МЧК)  ISUP.

- Поясните, как сообщения подсистемы ISUP преобразуются в линейные сигналы и сигналы маршрутизации  при взаимодействии систем сигнализации ISUP  (2ВСК+ декадик).

- Поясните, как сообщения подсистемы ISUP  преобразуются в линейные сигналы и сигналы маршрутизации при взаимодействии систем сигнализации ISUP  (2ВСК+МЧК).

- Поясните, как взаимодействуют различные системы сигнализации в процессе отбоя при различных типах неуспешных вызовов.

Вопросы по лекции 12

- Что такое «сигнальное соединение»? Когда оно используется?

- Что общего и чем отличаются подсистемы МТР и SCCP?

- Каково назначение подсистемы SCCP? На каком уровне модели ВОС она работает и почему?

- Что такое «расширенный адрес» и с какой целью он используется в подсистеме SCCP?

- Поясните состав архитектуры подсистемы SCCP.

- На какие классы делятся услуги SCCP и в чем их различие?

- Укажите особенности использования услуг SCCP на сети ОКС№7 в России.

- Приведите конкретные примеры использования подсистемы SCCP при реализации услуг в интеллектуальных сетях и сотовых сетях стандарта GSM.

- Какие категории адресов используются в подсистеме SCCP для маршрутизации сигнальных сообщений и в чем их отличие?

- Укажите все возможные комбинации адресов вызываемого пользователя в подсистеме SCCP.

- Поясните различия процессов предоставления подсистемой  SCCP услуг ориентированных и неориентированных на соединение.

- Что такое транзакция? На каком уровне модели ВОС выполняются транзакции?

- Какие преимущества дает  введение в архитектуру  ОКС№7 подсистемы возможностей транзакций ТСАР?

- Сколько классов транзакций поддерживает подсистема ТСАР и в чем их различие?

Вопросы по лекции 13

- Укажите основные принципы реализации сети ОКС№7 на международном фрагменте ЕСЭ РФ.

- Какие подсистемы пользователей и в каких спецификациях реализованы в пунктах сигнализации международной сети ОКС№7 на ЕСЭ РФ?

- Поясните схему организации междугородной сети ОКС№7 на ЕСЭ РФ.

- Как организуется сеть ОКС№7 на сетях подвижной связи ЕСЭ РФ?

- Где и какие пункты сигнализации организуются на СПС?

- В чем особенность реализации зоновых сетей ОКС№7?

- Укажите основные принципы реализации городских сетей ОКС№7 на ЕСЭ РФ.

- Как организована сеть ОКС№7 на СТС?

Вопросы по лекции 14

- Какие исходные данные необходимы для расчета сигнальной нагрузки в сети ОКС№7?

- Перечислите возможные типы вызовов и возможные их состояния, которые необходимо учитывать при расчете сигнальной нагрузки ОКС№7.

- Нагрузка каких подсистем пользователей учитывается при расчете сети ОКС№7 и почему?

- Поясните, как определяется объем сигнальных сообщений подсистемы ISUP, передаваемых в прямом и обратном направлениях, при различных исходах телефонного вызова.

- Какова максимальная нормируемая нагрузка на звено ОКС№7? Почему она выбрана такой небольшой?

- Как рассчитывается сигнальная нагрузка ОКС№7 при отсутствии исходных данных, собранных на сети?

- Почему различаются коэффициенты пересчета разговорной нагрузки в сигнальную для междугородных и местных сетей?

- Сколько разговорных телефонных каналов может обслужить одно звено ОКС№7? Чем обусловлена эта величина?

Вопросы по лекции 15

- Что такое SIGTRAN? Каково его назначение?

- Поясните архитектуру семейства SIGTRAN.

- Как обеспечивается повышенная надежность доставки сигнальной информации в сети IP при использовании семейства протоколов SIGTRAN?

- Поясните основные функции протокола SCTP.

- Укажите преимущества протокола SCTP перед протоколами TCP и UDP.

- Поясните назначение протокола пользовательского уровня адаптации IUA.

- Когда и как используется протокол M2UA?

- В чем отличие использования протоколов M2UA и M2РA?

- В каких случаях используется протокол M3UA?

- Когда и как используется протокол SUA  в сети NGN?

- Поясните назначение протокола V5UA.

- Изобразите стеки протоколов при передаче через IP-сеть сообщений следующих систем сигнализации:

- уровня 3 подсистемы МТР3 сигнализации ОКС№7;

- подсистемы ISUP сигнализации ОКС№7;

- подсистемы SCCP сигнализации ОКС№7;

- подсистемы TCAP сигнализации ОКС№7;

- сигнализации DSS1 (Q.921/Q.931) базового и первичного доступов сети ISDN;

- стыка V.5.